WYKOŃCZENIE  OBUDOWY GRZEJNIKÓW NA PIĘTRZE W SALI RÓŻWEJ I NIEBIESKIEJ –SZT

DOT. ZADANIE  I,  CZ. A-4,

Istniejące drewniane obudowy  grzejników  z siatką mosiężną  w  salach kolorowych Różowej 
i Niebieskiej

Kolorem żółtym zaznaczono  kształt otworu z siatką do wykonania

Wymiary osłon :około 126 x 72 wys. x 30 gł. – razem  6 szt

Wymiary blend podokiennych :  około szer. 187 x 75 -87 x 30 gł.

Zakres prac do wykonania:

- Powiększyć otwór na froncie obudowy  z kratką mosiężną do wymiarów: 105 x 40 cm z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach ( wg istniejącej)

- Wykończyć  kratki listwą o profilu mniejszym  i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm,  w boazerii w Sali różowej i niebieskiej.

- Wymiary  bocznych ramek powiększyć do wymiarów: ok. szer. 14 cm x wys. 40 cm z ramką

- Dołożyć nóżki toczone spłaszczone  szer. ok. 10 cm po 4 szt do każdej wysłony i tym samym podnieść wysokość obudowy pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm. Jeden parapet

- Zmienić kolor obudowy – zintegrować z kolorem stolarki okiennej, obudowy glifu okiennego – przemalować na RAL 1013.

Istniejące tralkowe  obudowy  grzejników  z siatką mosiężną  w  Sali zielonej

Kolorem żółtym zaznaczono  kształt otworu z siatką do wykonania

Wymiary osłon :około 133 x 75 wys. x 40 gł. – razem  3 szt

Zakres prac do wykonania:

- Powiększyć otwór na froncie obudowy  z kratką mosiężną do wymiarów:35,5x33 z ramką. Zastosować siatkę mosiężną – wzór koniczynka o drobnych oczkach ( wg istniejącej)

- Wykończyć  kratki listwą o profilu mniejszym  i węższym od istniejącej. Wykonać zgodnie z listwą zastosowaną – profilowana szer. ok. 4.5 cm,  w boazerii

- Zmienić istniejące nóżki na  nóżki toczone spłaszczone  szer. ok. 10 cm równe szerokości pilasterka,  po 6 szt do każdej wysłony. Wysokość obudowy dostosować pod parapet zachowując szczelinę około 0,5 -1cm.

- Podrzeźbić pilastry - wykonać głębsze kanelowanie

- Siatkę mosiężną spatynować ( przyciemnić)