SZTUKATORSKA OPRAWA KOMINKA NA PODDASZU – 2 SZT

DOT. ZADANIE  IV,  CZ. A-6,  POZ. 1

Kominek lewy wymiary otworu:  szer.78/88, wys.od podłogi 102/108cm, wys. wewnętrzna 95cm

RYS.1

SZTUKATORSKA OPRAWA KOMINKA NA PODDASZU – 2 SZT

DOT. ZADANIE  IV,  CZ. A-6,  POZ. 1

Kominek lewy wymiary otworu:  szer.75/85, wys.od podłogi 113, wys. wewnętrzna 107 cm

RYS.2

Oprawy wykonać z zaprawy sztukatorskiej gipsowej ciągnionej. Pomalować na biało. Wykończyć wnętrze kominków – wysłony tylnych otworów – z blachy stalowej wym ok.40x50 cm, wykończyć podłogi ceglane palenisk – uzupełnienie spoin i powierzchni cegły.

Do kominków  wstawić wolnostojące parawany mosiężne wg wzoru historycznego  istniejącego na piętrze  fot. 1 lub nowoczesne z zakupu fot.2

Fotografia nr 1

Fotografia nr 2