Rider techniczny – DE PRESS                                      ( załącznik )

| Input | Instr. | Mic. | Insert | Monitor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stopa | Shure Beta 52, Audix D6 | Gate+Comp | ### X |
| 2 | Werbel góra | SM 57, Audix i5 | Comp | X |
| 3 | Werber dół | SM 57, Sennheiser 604, 904 | Comp | X |
| 4 | Werbel picc. | SM 57, Sennheiser 604, 904 |  | X |
| 5 | Hi Hat | AKG C1000, ATM 33a | Comp | X |
| 6 | Tom1 | Sennheiser 604, 904 | Gate | X |
| 7 | Tom2 | Sennheiser 604, 904 | Gate | X |
| 8 | Tom3 | Sennheiser 604, 904 | Gate | X |
| 9 | OH L | AKG C1000, ATM 33a |  |  |
| 10 | OH R | AKG C1000, ATM 33a |  |  |
| 11 | Beczka | SM 57 | Comp |  |
| 12 | Git. bas | XLR | Comp | X |
| 13 | Git L 1 | SM57, Audix i5 |  | X |
| 15 | Git R 1 | Sennheiser 609 |  | X |
| 16 | Acordeon | Linia pasywny dibox |  | X |
| 17 | Wok. lewy | Shure SM58, Sennheiser E845, Audix OM5 | Comp | X |
| 18 | Wok główny | Shure SM58, Sennheiser E845, Audix OM5 | Comp | X |
| 19 | Wok. prawy | Shure SM58, Sennheiser E845, Audix OM5 | Comp | X |
| 21 | Reverb L |  |  |  |
| 22 | Reverb R |  |  |  |
| 23 | Tap Delay L |  |  |  |
| 24 | Tap Delay R |  |  |  |
| 25 | Talkback Mic |  |  | X |
| 26 | Loop 1 | Linia k.jack |  | X |
| 27 | Loop 2 | Linia k.jack |  | X |
| 27 | Loop 3 | Linia k.jack |  | X |
|  | Grp 1 | Drums L |  |  |
|  | Grp 2 | Drums R |  |  |
|  | Grp 3 | Guitars L | Comp |  |
|  | Grp 4 | Guitars R | Comp |  |
|  | Grp 5 | Vocals L |  |  |
|  | Grp 6 | Vocals R |  |  |

Podest dla zestawu perkusyjnego wymiar standard 2,5m x 3m x 0,5m . (do ustalenia)

# SYSTEM PA

System nagłośnieniowy powinien mieć odpowiednią moc i skuteczność zapewniając pełne pokrycie sali dźwiękiem (kluby do 500 osób min. 5kW RMS na stronę, plenery min. 15kW RMS na stronę). System MUSI być pozbawiony przydźwięków i szumów, oraz być gotowy na godzinę przed próbą zespołu.

Nie dopuszczamy systemów nagłośnieniowych tzw. „samoróbek”, oraz systemów firm JBL (poza serią SRX i VERTEC), YAMAHA, LEM, PEAVEY itp.

Akceptujemy systemy PA firm ZECK (seria FOCUS i ASP), DYNACORD, POL-AUDIO (wyższe serie), TURBOSOUND, MEYER, KV AUDIO, ELECTROVOICE(oprócz ELIMINATOR, FORCE itp.), HK AUDIO, EAW itp.

Mikser główny musi posiadać min 24 kanały z wejściami mikrofonowymi, dwupunktowy korektor parametryczny na każdym kanale, możliwość zmiany polaryzacji wejścia, filtr dolnozaporowy, 6 podgrup, 4 wysyłki AUX z możliwością przełączenia PRE i POST. Na wyjściu głównym musi być zainsertowany tercjowy equalizer graficzny renomowanej firmy (KLARK TEKNIK, RANE, SABINE, ASHLY). Akceptujemy miksery firm: ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT (poza serią SPIRIT), MIDAS, CREST AUDIO, MACKIE (Onyx) oraz inne tej klasy. Akceptujemy także pracę z mikserem cyfrowym np. Yamaha PM5D lub M7CL.

Nie dopuszczamy mixerów takich jak VERMONA, BEHRINGER i domowych produkcji.

PERYFERIA:

Kompresory, bramki i equalizery z pełna regulacją wszystkich parametrów, Nie dopuszczamy peryferiów firmy BEHRINGER (z wyjątkiem MULTIGATE PRO), ADS, PHONIC itp. Mile widziane peryferia firm BSS, DBX, DRAWMER, ASHLY, SYMMETRIX i inne tej klasy.

PROCESORY EFEKTÓW:

Reverb – Yamaha REV500, Yamaha SPX990 lub TC ELECTRONIC M-ONE itp.

Tap Delay – TC ELECTRONIC M-ONE , TC ELECTRONIC D-TWO itp.

SYSTEM MONITOROWY:

Wymagany jest osobny system monitorowy (wraz z kompetentną osobą obsługującą) z mikserem posiadającym 5 torów monitorowych. Na każdym torze musi być zainsertowany tercjowy equalizer graficzny. Dopuszcza się użycie bramek w stole monitorowym. Użycie kompresorów w stole monitorowym tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z realizatorem zespołu. Monitory sceniczne muszą być pozbawione przydźwięków i szumów oraz zapewniać odpowiednią skuteczność i moc (min.500W podłogowe i min 1000W drumfill, pełnopasmowe, 15’’LF + 2’’HF). Preferujemy monitory firm TURBOSOUND, EAW, RCF, NEXO, JBL(tylko SRX) i inne tej klasy. Na dużych scenach należy dodatkowo zapewnić nagłośnienie monitorowe sidefill stereo ustawione po obu stronach sceny.

UWAGI:

Stanowisko realizatora musi być ustawione w osi sceny na podeście nie wyższym niż 40cm. Nie dopuszczamy ustawienia stanowiska na balkonach, antresolach, pod balkonami, w rogach sali lub obok sceny.

Aparatura nagłośnieniowa powinna być zainstalowana i sprawdzona przed przyjazdem realizatora i zespołu na godzinę przed planowanym rozpoczęciem próby.

Wymagana jest obecność:

- technicznego z aparatury, w celu sprawnego podłączenia zespołu

- akustyka F.O.H, dobrze znającego aparaturę oraz użyte procesory

- realizatora monitorowego

Cały system nagłośnieniowy MUSI być prawidłowo uziemiony. W przypadku braku uziemienia i ryzyka porażenia muzyków koncert nie odbędzie się do czasu usunięcia problemu !!! Nie uznajemy używania gąbek na mikrofony w celu wyeliminowania „kopania” przez mikrofony. Zasilanie na scenie musi być stabilne (min 215V po włączeniu sprzętu P.A. i backline’u).

Zmiany w riderze możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Realizator dźwięku: ..... kontakt :Dariusz Budkiewicz 0603 89 40 67